УДК 004.8:550.8

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ ЛИТОЛОГИИ ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН

Иванов И.О.1

1

Иванов Игорь Олегович, студент БФ УУНиТ, г.Бирск, Россия

ivanov@example.ru

Аннотация

В работе представлена интеллектуальная система для автоматического определения типа литологии (горной породы) на основе геофизических параметров скважин с использованием методов машинного обучения. Разработана модель классификации на основе алгоритма Random Forest, обученная на данных 9 скважин (100793 записи). Система использует следующие входные параметры: гамма-каротаж (GR), объемная плотность (RHOB), нейтронная пористость (NPHI), глубокое сопротивление (RDEP) и идентификатор скважины (WELL_NAME). Модель способна классифицировать 8 типов литологии: песчаник, глина, мергель, известняк, доломит, уголь, ангидрит и прочие породы. Достигнута точность предсказания с F1-score (weighted) 0.9196. Разработано веб-приложение на платформе Streamlit для практического использования системы, обеспечивающее одиночное и пакетное предсказание, а также визуализацию результатов. Система может быть использована в образовательных целях для изучения применения машинного обучения в геологии и нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: машинное обучение, классификация, Random Forest, литология, геофизические исследования скважин, предсказание горных пород, веб-приложение, Streamlit

Введение

Современные технологии машинного обучения находят широкое применение в различных областях науки и промышленности, включая геологию и нефтегазовую отрасль [1, 2]. Одной из важных задач в этой области является автоматическое определение типа литологии (горной породы) по данным геофизических исследований скважин [3, 4]. Традиционные методы интерпретации геофизических данных требуют значительного опыта специалистов и являются трудоемкими. Применение методов машинного обучения позволяет автоматизировать процесс классификации литологии, повысить точность и скорость анализа данных [5].

Целью данной работы является разработка интеллектуальной системы для предсказания типа литологии на основе геофизических параметров скважин с использованием алгоритмов машинного обучения и создание веб-приложения для практического использования системы.

Материалы и методы

Описание данных

Для обучения модели использовались данные геофизических исследований 9 скважин, содержащие 100793 записи. Исходные данные включали множество параметров, из которых для моделирования были отобраны наиболее информативные:

**GR (Gamma Ray)** – гамма-каротаж, измеряет естественную радиоактивность пород (API units);

**RHOB (Bulk Density)** – объемная плотность породы (g/cm³);

**NPHI (Neutron Porosity)** – нейтронная пористость (v/v);

**RDEP (Deep Resistivity)** – глубокое сопротивление (Ohm.m);

**WELL_NAME** – идентификатор скважины (категориальный признак).

Целевая переменная представляла собой классификацию литологии по кодам FORCE 2020, включающую 11 исходных классов, которые были сгруппированы в 8 основных классов:

Песчаник (Sandstone) – код 30000

Глина (Shale) – код 65000

Мергель (Marl) – код 65030

Известняк (Limestone) – код 70000

Доломит (Dolomite) – код 70032

Уголь (Coal) – код 80000

Ангидрит (Anhydrite) – код 88000

Прочее (Other) – коды 74000, 86000, 90000, 99000

Предобработка данных

На этапе предобработки данных были выполнены следующие операции:

**Объединение данных** из различных файлов с проверкой наличия необходимых столбцов.

**Удаление столбцов** с более чем 50% пропущенных значений (SP, RSHA).

**Обработка пропущенных значений**: столбцы RHOB, NPHI и DTC содержали небольшой процент пропусков (6.14%, 11.23% и 0.45% соответственно), которые были обработаны в процессе обучения модели.

**Преобразование типов данных**: категориальные признаки (FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY, WELL_NAME) были преобразованы в тип category.

**Анализ выбросов**: выявлены выбросы в признаках GR (1.01%), RHOB (0.77%), NPHI (0.11%) и RDEP (11.19%), которые были учтены при выборе методов масштабирования.

Методы машинного обучения

Для решения задачи классификации литологии были протестированы следующие алгоритмы:

**Логистическая регрессия (Logistic Regression)** – базовый линейный классификатор

**K-ближайших соседей (K-Nearest Neighbors, KNN)** – метод на основе сходства

**Дерево решений (Decision Tree)** – интерпретируемый алгоритм

**Случайный лес (Random Forest)** – ансамблевый метод на основе деревьев решений [6, 8]

**Градиентный бустинг (Gradient Boosting)** – ансамблевый метод с последовательным улучшением [7, 10]

Предобработка признаков включала:

**RobustScaler** для числовых признаков (GR, RHOB, NPHI, RDEP) – устойчив к выбросам [9]

**OneHotEncoder** для категориального признака WELL_NAME [9]

Все модели были объединены в pipeline с использованием библиотеки scikit-learn [6, 9] для обеспечения воспроизводимости и удобства развертывания.

Оптимизация гиперпараметров

Для выбора оптимальной модели и гиперпараметров использовался метод **RandomizedSearchCV** с кросс-валидацией (StratifiedKFold, 5 фолдов). В качестве метрики оптимизации использовался F1-score (weighted), учитывающий дисбаланс классов в данных.

Лучшие результаты показал алгоритм **Random Forest** со следующими гиперпараметрами:

n_estimators: 200

max_depth: None (без ограничения глубины)

min_samples_split: 2

min_samples_leaf: 1

max_features: log2

bootstrap: True

Результаты

Производительность модели

Обученная модель Random Forest достигла следующих показателей:

**F1-score (weighted)**: 0.9196

Время обучения: 8 минут 26 секунд

Высокий показатель F1-score свидетельствует о хорошей способности модели различать различные типы литологии с учетом дисбаланса классов в данных.

Разработка веб-приложения

Для практического использования разработанной модели было создано веб-приложение на платформе **Streamlit**, предоставляющее следующие возможности:

**Одиночное предсказание**: пользователь может ввести параметры скважины через интерактивную форму и получить предсказание типа литологии с вероятностями для всех классов.

**Пакетное предсказание**: возможность загрузки CSV-файла с данными множества записей и получение предсказаний для всех записей одновременно с возможностью скачивания результатов.

**Визуализация**: интерактивные графики, показывающие распределение вероятностей по классам и влияние различных параметров на предсказание.

**Информационная панель**: отображение информации о модели, ее гиперпараметрах и производительности.

Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, не требует специальных знаний в программировании и может быть использовано как специалистами-геологами, так и студентами для обучения.

Обсуждение

Разработанная система демонстрирует эффективность применения методов машинного обучения для решения задачи классификации литологии [1, 3, 4]. Использование алгоритма Random Forest позволило достичь высокой точности предсказания благодаря способности модели обрабатывать нелинейные зависимости между признаками и устойчивости к выбросам в данных [6, 8, 9].

Важным аспектом работы является правильная предобработка данных, включающая выбор информативных признаков, обработку пропущенных значений и масштабирование [2, 5]. Использование RobustScaler оказалось предпочтительным по сравнению со стандартным StandardScaler из-за наличия выбросов в данных, особенно в признаке RDEP.

Включение категориального признака WELL_NAME в модель позволило учесть специфику различных скважин, что улучшило качество предсказаний. Аналогичный подход применяется в работах по применению машинного обучения для литологического расчленения геологических моделей [3].

Разработанное веб-приложение делает систему доступной для практического использования и может служить образовательным инструментом для изучения применения машинного обучения в геологии [1].

Заключение

В работе успешно разработана интеллектуальная система для предсказания литологии на основе геофизических параметров скважин. Модель Random Forest показала высокую точность классификации (F1-score 0.9196) и способность различать 8 типов горных пород.

Созданное веб-приложение на платформе Streamlit обеспечивает удобный интерфейс для использования системы в практических и образовательных целях. Система может быть применена в нефтегазовой отрасли для автоматизации процесса интерпретации геофизических данных и в образовательных учреждениях для демонстрации возможностей машинного обучения в геологии.

Перспективы дальнейшего развития системы включают:

Расширение набора признаков для улучшения точности

Использование более сложных алгоритмов (например, нейронных сетей)

Добавление визуализации геологических разрезов

Интеграция с базами данных геофизических исследований

Список литературы

Петрушкин В.А. Методы и технологии искусственного интеллекта в геолого-геофизических исследованиях / В.А. Петрушкин // Геоинформатика. – 2025. – № 3. – С. 96-106.

Вахитова Г.Р. Прогноз петрофизических свойств горных пород с использованием алгоритмов машинного обучения / Г.Р. Вахитова, Э.Д. Прайя, Р.И. Рюков // Нефтепромысловое дело. – 2024. – № 4 (664). – С. 27-33.

Жидков Р.Ю. Применение технологий машинного обучения для литологического расчленения трёхмерных геологических моделей / Р.Ю. Жидков, В.С. Рекун, Н.А. Абакумова, Н.Н. Ракитина, Г.А. Лесников // Сергеевские чтения. Региональная инженерная геология и геоэкология : материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. Москва, 2024. – С. 364-368.

Шиверский Г.В. Возможности машинного обучения при прогнозе свойств пород коллекторов / Г.В. Шиверский, А.А. Кочнев // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. – 2023. – Т. 1. – С. 106-111.

Аль-Реяши Х.А.А.А. Использование передовых методов сейсмической интерпретации для оценки нефтегазоносности в мелководных морских бассейнах / Х.А.А.А. Аль-Реяши, А.О.А. Аль-Беадуни, С.А.Г. Аль-Агбари, А.Α.Α.Τ. Аль-Гаади // Московский экономический журнал. – 2024. – Т. 9, № 6. – С. 223-239.

Феннер М.Э. Машинное обучение с помощью Python для всех / М.Э. Феннер. — Москва : Эксмо, 2024. — 672 с.

Принс С.Д. Погружение в машинное и глубокое обучение / С.Д. Принс. — Москва : Эксмо, 2025. — 608 с.

Практическое машинное обучение с помощью Python : руководство для начинающих. — Москва : Прогресс книга, 2025. — 512 с.

Мюллер А. Введение в машинное обучение с помощью Python : руководство для специалистов по работе с данными / А. Мюллер, С. Гвидо. — Москва : Вильямс, 2023. — 480 с.

Рашка С. Python и машинное обучение : машинное и глубокое обучение с использованием Python, scikit-learn и TensorFlow 2 / С. Рашка, В. Мирджалили. — Москва : ДМК Пресс, 2021. — 768 с.

Streamlit Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.streamlit.io/ (дата обращения: 15.11.2025).

FORCE 2020 Machine Learning Contest [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/bolgebrygg/Force-2020-Machine-Learning-competition (дата обращения: 15.11.2025).

Ivanov I.O.

APPLICATION OF MACHINE LEARNING FOR LITHOLOGY PREDICTION FROM WELL LOGGING DATA

Ivanov Igor Olegovich, student of CF UUNiT, Birsk, Russia

ivanov@example.ru

Annotation